采购需求

（一）采购清单

| 序号 | 展览名字 | 建设内容 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墨西哥玛雅文明展（暂定名） | 全景拍摄制作及专题网页制作 | 9.5万元 |
| 2 | 秘鲁金器展（暂定名） | 全景拍摄制作和语音导览 | 10.7万元 |
| 3 | 丰台历史文化展 | 全景拍摄制作及专题网页制作 | 8.99万元 |
| 4 | 元大都建都750周年国际特展 | 全景拍摄制作及专题网页制作 | 10万元 |

（二）技术需求

  - 1、全景数字展示系统

1.1建设需求

网上数字展馆通过先进数码设备捕捉真实场景的图像信息，结合全景软件生成虚拟全景发布到云端进行展览展示。观众可自由控制场景，环视范围内的任意角度，任意放大缩小视图，自由地观赏展厅或文物细节，为观众呈现一场身临其境的视听盛宴。

1.2功能技术要求

1）#环视浏览

用户可以通过鼠标拖拽或键盘触屏等外设中的方向按键控制全景浏览的角度方向，查看不同方位的全景。用户可通过鼠标滚轮或其他方式实现全景的放大缩小功能，查看全景细节纹理。

2）#场景切换

用户可通过点击地面的导航箭头，实现邻近站点的跳转，平滑流畅地切换到下一站点进行全景浏览。用户可通过鼠标的移动或其他方式实现地面或墙面的探面效果，点击探面后可平滑流畅地快速跳转到探面所在站点进行全景浏览。用户可通过点击地面显示的站点标识，进行周边站点的快速跳转，平滑流畅地切换到周边站点进行全景浏览。

3）#场景选择

系统提供各个场景（展厅）的名称列表或缩略图展示，用户通过点击场景名称列表或缩略图，可快速进入该指定场景进行全景浏览。

4）#VR特效

用户可通过点击VR按键，将全景地图切换成VR浏览模式。用户佩戴VR眼镜（自备）后可以VR模式进行全景展厅的浏览。

5）▲具有国家版权局颁发的虚拟展馆全景漫游系统软件等与之类似或相关的证明材料。

6）▲具有国家版权局颁发的数字化实景漫游系统软件等与之类似或相关的证明材料。

7）▲具有国家版权局颁发的VR虚拟现实与数字化展示互动系统软件等与之类似或相关的证明材料。

1.3拍摄技术要求

1)#对平面文物进行光环境搭设，在拍摄区域内统一光源亮度；

2)#使用校色卡中的白板，对相机进行白平衡校正；

3)#按照操作流程，对所拍摄文物进行试拍，主要测试灯光参数、相机参数、拍摄角度等是否符合后期制作要求：

4)#对实拍数据进简单拼接，查看拼接成果是否存在倾斜角度、拉伸、模糊、色差等错误存在，根据不同问题，改变相应拍摄参数：

5)#对文物进行正式采集，根据试拍时的参数对灯光、相机等进行微调，使采集效果达到最佳；

6)#所采集影像数据现场需进行初步质检，查看是否存在色差、欠曝/过曝、虚焦、跳拍、漏拍等错误存在，如果存在需及时进行补拍；

7)#对原始数据进行校色，通过色卡信息，调整影像数据中的色差，最大限度还原文物色彩；

8)#对校色数据进行多图像拼接，形成一张整幅高清晰度平面文物影像；

9)#对拼接数据进行质检，查看是否存在色差、模糊、接缝等错误存在；

10)#按照需求输出成果数据；

11)▲具有国家版权局颁发的数字化影像处理软件等与之类似或相关的证明材料；

12)▲具有国家版权局颁发的画面拼接融合软件等与之类似或相关的证明材料。

1.4参数要求

#全景拍摄参数要求：

1) 拍摄镜头焦距：8mm

2) 影像采集格式：ARW

3) 输出全景图片格式：JPG

4) 采用高动态范围图像（High-Dynamic Range，简称HDR）技术拍摄

5) 单点素材采集数量：12

6) 输出全景图片的尺寸：13500*6750（不低于9000万像素的2:1图片）；

7) 全景图片的大小：不低于40M

语音制作参数要求：

1)馆方提供的讲解词。

2)讲解音频由专业播音人员进行录制，解说音频生动、具有亲和力，为观众提供沉浸式的语音讲解体验。

3)无电流声或其他杂音等缺陷，保证优良的声音质量。

4)声音清晰、饱满、圆润、无失真噪声杂音干扰、音量无忽大忽小等现象。

5)音频采样率44kHz，音量大小适宜。

6)录音风格、语调、音色与已有讲解语音保持一致。

  - 2、专题页面

2.1建设需求

针对博物馆重要展览的开幕，前期宣传展示尤为重要，采用丰富的主题页手段进行宣传，将扩容参观群体的多样性，使得展览更为立体。实现定制化的页面生成、语音、图片展示等，有效的提高观众与展览的联系，形成更佳的宣传效果。需要在手机端及电脑端进行展示。并具有浏览统计功能。

展览专题页的制作是利用科技手段将主题文物展览传统文化的内涵进行设计再生，展示展览主题、展品，覆盖图、文、声、像等丰富的展示手段，将线下展览从专题介绍、展项到策展信息等进行主题化、数字化、完整性的呈现。展览专题页中可呈现一个主题展览中的方方面面，主要包括展览介绍、单元介绍、多媒体信息展示。

2.2技术要求

1)#根据展览基本图文、语音等素材，完成展览专题网页的设计和制作。

2)#专题网页的设计风格应贴近展览风格，根据不同的展览做出相应的设计。

3)#支持使用任何接入互联网的移动端设备进行浏览。

4)#专题网页的开发所用到的技术需与现有微信架构不冲突，移动版的开发应使用较新的、支持主流浏览器的前端技术。

5)#专题页面构成：

|  | 名称 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 设计 | 网页构成 | 展览专题网页一般是一个长页面，主要内容都在一级页上展示。如果展览的资料过多，需要制作若干二级页或三级页，页面最深不超过三级页。 |
|  | 一级页 | 展览专题网页一般包含首页、展览简介、单元介绍、参观导览等 |
|  | 二级页 | 介绍展览的单元与展品 |
|  | 页面风格 | 简洁、大方 |
| 开发 | 1.采用div+css布局，可采用合适的框架进行网页开发，建议采用响应式布局，开发完成后生成一套静态页面。 2.页面代码层次分明，注释简明易懂。 3.网页应适应移动端的浏览。 |  |

  - 3、语音导览

3.1建设需求

临展还未进行语音导览建设，观众参观临展仅限于对实际展览的观展，在参观过程无法享受到临展的导览服务。观众观展目前仅限于走马观花形式，怎么样让观众在短时间内了解展览，了解文物背后的故事，是此次语音建设语音的导览的两个主要目标。

3.2技术要求

1)#展品高清图片展示，让观众能够看到更多文物细节；

2)#支持文物列表及扫一扫功能，支持用户通过扫描展项上张贴的二维码，在讲解详情页面观看/收听当前展项的介绍。

3)#中文讲解词录制工作，让观众更易理解的语言进行导览传播；

4)#内容制作及上传工作，图片进行调色裁剪处理，中文音频上传，文字上传。

5)▲具有国家版权局颁发的小程序开发运维及安全管理平台等与之类似或相关的证明材料。

6)▲具有国家版权局颁发的小程序互动导览服务管理平台等与之类似或相关的证明材料。

7)▲提供自主服务系统的信息系统安全等级保护备案等与之类似或相关的证明材料。